Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD

NAZWĄ:

„Bieżące utrzymanie czystości, zieleni, kąpielisk oraz infrastruktury na terenie Gminy Darłowo”

- Przedmiot zamówienia składa się z 4 następujących zadań:

- Zadanie nr 1: Utrzymanie porządku, czystości,  zabezpieczenie ratownicze kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli                         w uzdrowisku Dąbki,

- Zadanie nr 2: Utrzymanie porządku, czystości,  zabezpieczenie ratownicze kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Darłowo (poza Uzdrowiskiem Dąbki),

- Zadanie nr 3: Utrzymanie porządku, czystości oraz terenów zielonych                         w uzdrowisku Dąbki.,

- Zadanie nr 4: Utrzymanie porządku, czystości oraz terenów zielonych na terenie Gminy Darłowo (poza Uzdrowiskiem Dąbki).

- Szczegółowy opis poszczególnych zadań:

- Zadanie nr 1: Utrzymanie porządku, czystości,  zabezpieczenie ratownicze kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli w uzdrowisku Dąbki.

- W sezonie letnim 2017 r. w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. na terenie uzdrowiska Dąbki zostanie utworzonych 5 stanowisk plaż strzeżonych: kąpielisko „Dąbki – Zachód” (na wysokości ośrodka wypoczynkowego Carbo) z ul. Sztormowej; miejsce wykorzystywane do kąpieli Dąbki, ul. Piaskowa (na wysokości Ośrodka wypoczynkowego Interferie), miejsce wykorzystywane do kąpieli Dąbki, ul. Wydmowa (na wysokości Ośrodka wypoczynkowego Susmed), miejsce wykorzystywane do kąpieli Dąbki,                         ul. Letniskowa (na wysokości Ośrodka wypoczynkowego Geovita), miejsce wykorzystywane do kąpieli Bobolin, ul. Plażowa.

- Zarówno dla kąpieliska jak i dla miejsc wykorzystywanych do kąpieli standardem musi być utrzymanie stanowisk ratowniczych w obsadzie 3 ratowników pracujących siedem dni                    w tygodniu po 8 godz. dziennie w godz. od 10 do 18.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest:

- wyposażenie kąpieliska  oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli w niezbędny sprzęt ratunkowy związany z udzieleniem pierwszej pomocy;

- oznakowanie odcinków plaży, kąpieliska oraz miejsca wykorzystywanego do kąpieli dla dzieci i dorosłych, a także wyznaczenie odcinków na których obowiązuje zakaz kąpieli;

- oznakowanie znakami zakazów, nakazów, ostrzegawczych i informacyjnych dotyczących zachowania ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego;

- wykonanie i wywieszenie regulaminu korzystania z kąpieliska oraz miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz godzin korzystania;

- Utrzymanie czystości plaż:

Czystość plaż należy utrzymywać przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia. W okresie jesienno/zimowym należy każdego dnia roboczego zbierać z plaży od Bobolina do Dąbek (300 m) (za ośrodkiem wczasowym Carbo) zanieczyszczenia i opróżniać kosze plażowe. Z przejść na plażę w Dąbkach ul: Dąbkowicka, Piaskowa, Morska i Letniskowa               i w Bobolinie ul: Nadmorska i Plażowa – w przypadku opadów śniegu należy go usuwać,  a w sytuacji pojawiającego się oblodzenia miejsca należy posypać mieszanką soli drogowej z piaskiem. Przejścia na plażę należy przynajmniej dwa razy w tygodniu zamiatać lub wydmuchiwać dmuchawami mechanicznymi. W sezonie letnim (początek wakacji do 31.08.) plaże każdego dnia - również w dni wolne i świąteczne należy sprzątać tj. zbierać zanieczyszczenia z plaży, zbiórka worków z koszy plażowych i koszy na przejściach. Zamiatanie przejść na plażę. Czynności te należy wykonywać kilka razy dziennie w zależności od potrzeb.

- Zadanie nr 2: Utrzymanie porządku, czystości, zabezpieczenie ratownicze kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Darłowo (poza Uzdrowiskiem Dąbki).

- W sezonie letnim 2017 r. w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. zostaną utworzone 2 stanowiska plaż strzeżonych: miejsce wykorzystywane do kąpieli Wicie. miejsce wykorzystywane do kąpieli Kopań,.

- Zarówno dla kąpieliska jak i dla miejsc wykorzystywanych do kąpieli standardem musi być utrzymanie stanowisk ratowniczych w obsadzie 3 ratowników pracujących siedem dni w tygodniu po 8 godz. dziennie w godz. od 10 do 18.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest:

- wyposażenie kąpieliska  oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli w niezbędny sprzęt ratunkowy związany z udzieleniem pierwszej pomocy;

- Oznakowanie odcinków plaży, kąpieliska oraz miejsca wykorzystywanego do kąpieli dla dzieci i dorosłych, a także wyznaczenie odcinków na których obowiązuje zakaz kąpieli;

- Oznakowanie znakami zakazów, nakazów, ostrzegawczych i informacyjnych dotyczących zachowania ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego;

- Wykonanie i wywieszenie regulaminu korzystania z kąpieliska oraz miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz godzin korzystania;

- Utrzymanie czystości plaż:

- czystość plaż należy utrzymywać przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia. W okresie jesienno/zimowym należy zbierać z plaży zanieczyszczenia                i opróżniać kosze plażowe. Z przejść na plażę w przypadku opadów śniegu należy go usuwać, a w sytuacji pojawiającego się oblodzenia miejsca należy posypać mieszanką soli drogowej z piaskiem. Przejścia na plażę należy przynajmniej dwa razy                           w tygodniu zamiatać lub wydmuchiwać dmuchawami mechanicznymi. W sezonie letnim (początek wakacji do 31.08.) plaże każdego dnia - również w dni wolne                    i świąteczne należy sprzątać tj. zbierać zanieczyszczenia z plaży, zbiórka worków                z koszy plażowych i koszy na przejściach. Do Wykonawcy należy również zamiatanie przejść na plażę.

- Zadanie nr 3: Utrzymanie porządku, czystości oraz terenów zielonych                  w uzdrowisku Dąbki.

- Bieżące oczyszczanie ciągów pieszo jezdnych, chodników, parkingów, zjazdów oraz ścieżek rowerowych z częstotliwością niemniejszą niż dwa (2) razy w tygodniu.                    Do wykonania prac polegających na oczyszczaniu należy używać sprzętu mechanicznego (zamiatarka, odkurzacze do liści, itp.), który na bieżąco zbiera nieczystości. W celu sprzątania miejsc trudno dostępnych dla sprzętu mechanicznego czy też konieczności poprawy pracy dopuszcza się używanie narzędzi ręcznych. Usuwanie chwastów oraz innych nieczystości znajdujących się pomiędzy alejkami a krawężnikami na całej długości ulic oraz terenów rekreacyjnych. Krawężniki muszą być odsłonięte, wolne od chwastów i zanieczyszczeń. Zebrane odpady należy w całości zagospodarować;

- Natychmiastowe oczyszczanie chodników, ciągów pieszo jezdnych, schodów, zjazdów oraz ścieżek rowerowych zanieczyszczonych na skutek nagłych, niekorzystnych warunków atmosferycznych. Do prac należy przystąpić niezwłocznie po ustaniu niekorzystnych warunków;

- Bieżące utrzymanie żwirowych i szutrowych alejek, ścieżek pieszo - rowerowych                  (co najmniej 1 raz w miesiącu usunięcie chemiczne zachwaszczeń), tak aby nie dopuścić do ich zarastania. Ponadto należy powyższe ścieżki regularnie opryskiwać środkami chemicznymi w celu usuwania i zapobiegania powstawania chwastów i zarastania przez usuwanie resztek roślinnych po wykonanych zabiegach. Nawierzchnię ścieżek żwirowych i szutrowych należy uzupełniać na bieżąco poprzez ich wypełnianie materiałem z której jest zbudowana aby nie dopuszczać do powstawania dołów czy nierówności;

- Bieżące opryskiwanie chodników i ścieżek pieszo-rowerowych środkami chemicznymi w celu usuwania i zapobiegania powstawania chwastów;

- Codzienne opróżnianie koszy na odpady ustawione w całym obszarze objętym zamówieniem z zachowaniem warunku aby nie dopuszczać do ich przepełniania. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego zbierania luźnych odpadów znajdujących się w obszarze objętym zamówienie (zieleńce, rabaty, ścieżki, chodniki, itp.).

- Usuwanie zniszczonych, nieaktualnych i powieszonych bez zgody Zamawiającego ogłoszeń, plakatów, ulotek itp. (drzewa, słupy, latarnie, tablice);

- Koszenie i grabienie terenów zielonych znajdujących się na terenie przewidzianym do utrzymania z częstotliwością nie mniejszą niż lipiec – 3; sierpień – 3; wrzesień – 2. Trawa nie może być wyższa niż 10 cm na powierzchni objętej umową. Wymaga się aby powierzchnie koszone były za pomocą kosiarek trawnikowych z napędem wyposażonych w kosz na trawę. Skarpy oraz miejsca trudno dostępne dla kosiarek samobieżnych mogą być koszone podkaszarkami bądź kosami spalinowymi. Skoszoną trawę należy natychmiast zebrać i zagospodarować.

- Opryskiwanie terenów zielonych w całym obszarze objętym zamówieniem środkami chemicznymi zapobiegającymi wzrost chwastów dwuliściennych;

- Bieżąca pielęgnacja rabat polegająca na: usuwaniu chwastów, grabieniu resztek zielonych, uzupełnianiu kory, systematycznym przycinaniu rosnących kwiatów, traw                  i krzewów, usuwanie zeschniętych roślin, bylin, bieżące przycinanie i formowanie krzewów, podlewanie roślin, nawożenie, zwalczanie szkodników i chorób oraz niedopuszczanie do zarastania rabat (systematyczny monitoring);

- nasadzenie roślin w ilości 500 szt.(kwiaty jednoroczne, gatunek w uzgodnieniu                        z Zamawiającym). Ilość i gatunek nasadzonych roślin musi być niezmienny i utrzymany przez cały okres trwania umowy;

- systematyczne usuwanie odrostów przy drzewach, przycinanie gałęzi, usuwanie konarów drzew utrudniających poruszanie się po obszarze objętym umową;

- utrzymanie w należytym stanie ławek, miejsc siedzących poprzez wymianę zniszczonych elementów oraz ich malowanie. Elementy drewniane ławek należy pomalować w kolorze odpowiednim do oryginalnego;

- grabienie liści oraz usuwanie suchych gałęzi na całym obszarze zamówienia wraz                      z wywozem i zagospodarowaniem;

- Zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich dewastacji w obszarze objętym umową;

- Toalety:

- utrzymanie sezonowo toalet stacjonarnych w Dąbkach – 3 szt. Przy ul. Piaskowej toaleta ma zostać uruchomiona od początku wakacji do 31.08. w godz. od 10.00 do 20.00 Później do połowy października codziennie w godz. od 10.00 do 18.00                                     Przy ul. Letniskowej oraz Sztormowej toalety czynne od początku wakacji do 31.08. w godz. od 10 do 20.

- ustawienie oraz utrzymywanie 2 toalet przenośnych przy ul. Morskiej w Dąbkach.

- utrzymanie sezonowo toalety stacjonarnej w Bobolinie od początku wakacji do 31.08 w godz. od 10 do 20.

Zestawienie terenów zielonych

| Miejscowość | Działka | powierzchnia [ha] | Użytkowanie | Rodzaj prac |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dąbki | 81/25 | 0,6400 | pole namiotowe | koszenie |
|  | 88/18 | 0,0280 | teren przy rondzie | koszenie |
|  | 88/29 i 52/1 | 0,1472 | teren z rondem i końcówka ul. Bursztynowej | Pielęgnacja rabat, nasadzenia |
|  | 88/47 | 1,0030 | zieleń przy promenadzie | Pielęgnacja rabat, nasadzenia |
|  | 95 | 0,3500 | park przy jeziorze | Grabienie, opróżnianie koszy, koszenie |
|  | 96/1 | 0,2900 | tereny zielone przy ul. Dąbkowickiej | Koszenie, opróżnianie koszy |
|  | 100/2 | 0,0300 | teren przy drodze woj. na wjeździe | koszenie |
|  | 115/2 | 0,3500 | park przy ul. Turystycznej | Grabienie, koszenie |
|  | 300/3 | 0,1992 | ujęcie | koszenie |
|  | 108/4 |  | Teren wzdłuż ul. Letniskowej | Pielęgnacja rabat, nasadzenia |
| Bobolin | 12; 13/2 |  | Teren wzdłuż ul. Plażowej | Koszenie, opróżnianie koszy |
|  | 277/2; 2/4 |  | Teren wzdłuż ul. Wojska Polskiego w kierunku przejścia na plażę | Koszenie, opróżnianie koszy |

| Zbiorcze zestawienie długości dróg na terenie Uzdrowiska Dąbki |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Miejscowość | długość [m] |
| 1. | Dąbki | 12 900 |
| 2. | Bobolin | 5 110 |
| 3. | Bukowo Morskie | 3 110 |
| 4. | Żukowo Morskie | 100 |
| Razem: |  | 21 220 |

- Zadanie nr 4: Utrzymanie porządku, czystości oraz terenów zielonych na terenie Gminy Darłowo (poza Uzdrowiskiem Dąbki).

- Wykaz trenów objętych przedmiotem zamówienia wraz z rodzajem prac do wykonania

| Miejscowość | Działka/ powierzchnia [ha] |  | Użytkowanie | Rodzaj prac |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Barzowice | 48 | 0,1000 | remiza | koszenie |
|  | 50 | 0,0800 | staw | koszenie |
|  | 97 | 0,0800 | świetlica | Opryskiwanie terenów zielonych, koszenie, grabienie, pielęgnacja rabat, opróżnianie koszy |
|  | 98 | 0,4600 |  |  |
| Boryszewo | 49 | 0,2900 | staw | koszenie |
|  | 51 | 0,0700 |  |  |
|  | 118 | 0,1900 | teren z placem zabaw | Koszenie, opróżnianie koszy, pielęgnacja rabat/żywopłotów |
|  | 136/2 | 1,4600 | boisko | Opryskiwanie terenów zielonych, koszenie |
| Bukowo Morskie | 47/13 | 1,4080 | boisko/teren przy świetlicy | Opryskiwanie terenów zielonych, koszenie, grabienie, pielęgnacja rabat, opróżnianie koszy |
| Cisowo | 109 | 1,2900 | boisko | Opryskiwanie terenów zielonych, koszenie |
|  | 288/2 | 0,1097 | świetlica | Opryskiwanie terenów zielonych, koszenie |
|  | 310 | 0,0600 | staw | koszenie |
|  | 604/8 | 0,0500 | plac zabaw | Opryskiwanie terenów zielonych, koszenie |
| Dobiesław | 155/1 | 0,1000 | świetlica + plac zabaw | Koszenie, opryskiwanie terenów zielonych, opróżnianie koszy |
|  | 258//6 | 0,0522 | remiza | Koszenie, opryskiwanie terenów zielonych, opróżnianie koszy |
|  | 258/7 | 0,2600 | teren przy remizie | J.w. |
|  | 259 | 0,1500 | staw | koszenie |
|  | 279 | 0,0400 | teren przy budynku | koszenie |
| Domasławice | 297 | 0,1900 | Świetlica z terenem | Koszenie, opryskiwanie terenów zielonych, |
|  | 493 | 0,0760 | Staw z terenem przyległym | Koszenie, opryskiwanie terenów zielonych, |
| Drozdowo | 3/23 | 0,0640 | świetlica | Koszenie, opryskiwanie terenów zielonych, opróżnianie koszy |
|  | 3/48 | 0,8300 | teren rekreacyjny | Koszenie, opryskiwanie terenów zielonych, |
| Gleźnowo | 127 | 1,1400 | boisko | Koszenie, opryskiwanie terenów zielonych, |
|  | 142/2 | 0,1500 | teren przy świetlicy | Koszenie, opryskiwanie terenów zielonych, opróżnianie koszy |
|  | 143/2 | 0,1000 |  |  |
| Jeżyce | 296/1 | 0,2600 | świetlica | Koszenie, opryskiwanie terenów zielonych, opróżnianie koszy |
|  | 296/2 | 0,3900 |  |  |
|  | 297 | 0,6000 |  |  |
| Jeżyce/ Nowy Kraków | 351 | 0,8400 | boisko | Koszenie, opryskiwanie terenów zielonych, |
| Jeżyczki | 151 | 0,0600 | świetlica |  |
|  | 261 | 1,4500 | boisko | Koszenie, opryskiwanie terenów zielonych, opróżnianie koszy |
| Kopań | 117 | 1,4400 | boisko | Koszenie, opryskiwanie terenów zielonych, |
|  | 137/2 | 0,0400 | świetlica | Koszenie, opryskiwanie terenów zielonych, opróżnianie koszy |
|  | 138 | 0,0800 | plac zabaw | j.w |
|  | 139 | 0,1400 | teren przed placem zabaw | koszenie |
|  | 140 |  |  | koszenie |
| Kopnica | 9 | 1,3500 | boisko | Koszenie, opryskiwanie terenów zielonych, opróżnianie koszy |
|  | 56 | 2,1200 | teren rekreacyjny | Koszenie, opryskiwanie terenów zielonych, opróżnianie koszy |
|  | 57 | 0,0500 | staw | koszenie |
| Kowalewice | 42/1 | 0,8000 | plac zabaw | Koszenie, opryskiwanie terenów zielonych, opróżnianie koszy |
|  | 129 | 0,1000 | świetlica | Koszenie, opryskiwanie terenów zielonych, opróżnianie koszy |
| Kowalewiczki | 40/6 | 1,3134 | boisko | Koszenie, opryskiwanie terenów zielonych, opróżnianie koszy |
| Krupy | 71 | 0,0500 | świetlica |  |
|  | 145 | 0,1200 | staw | koszenie |
|  | 146 | 0,2300 | Remiza + plac zabaw | Koszenie, opryskiwanie terenów zielonych, opróżnianie koszy |
|  | 271 | 0,9925 | boisko | Koszenie, opryskiwanie terenów zielonych, opróżnianie koszy |
| Nowy Jarosław | 129/1 | 0,1000 | świetlica | Koszenie, opryskiwanie terenów zielonych, opróżnianie koszy |
|  | 129/7 | 0,5300 |  |  |
| Palczewice | 1/48 | 0,0800 | kolo świetlicy | Koszenie, opryskiwanie terenów zielonych, opróżnianie koszy |
| Porzecze | 166 | 0,1100 | świetlica + plac zabaw |  |
| Rusko | 113/1 | 0,0900 | świetlica + plac zabaw | Koszenie, opryskiwanie terenów zielonych, opróżnianie koszy |
|  | 113/3 | 0,2500 |  |  |
|  | 113/5 | 0,0600 |  |  |
|  | 113/7 | 0,0400 |  |  |
|  | 113/8 | 0,2800 |  |  |
| Słowino | 360/1 | 0,0252 | remiza | Koszenie, opryskiwanie terenów zielonych, opróżnianie koszy |
|  | 418 | 1,9000 | boisko | Koszenie, opryskiwanie terenów zielonych, opróżnianie koszy |
| Stary Jarosław | 62 | 0,9900 | plac zabaw | Koszenie, opryskiwanie terenów zielonych, opróżnianie koszy |
|  | 64 | 0,2100 | świetlica | Koszenie, opryskiwanie terenów zielonych, opróżnianie koszy |
| Sulimice | 265/2 | 0,1378 | remiza | Koszenie, opryskiwanie terenów zielonych, opróżnianie koszy |
| Wicie | 2/18 | 2,1138 | plac zabaw, zieleń, siłownia | Pielęgnacja rabat, grabienie, opróżnianie koszy |
|  | 7/16 | 0,9790 | zieleń | koszenie |
|  | 7/18 | 0,0100 |  |  |
|  | 8/20 | 0,2600 |  |  |
|  | 98/8 | 0,3500 | zieleń wzdłuż ul. Morskiej i Plażowej | Pielęgnacja rabat, grabienie, opróżnianie koszy |
|  | 98/16 | 0,2900 | skwer z zielenią | Pielęgnacja rabat, grabienie, opróżnianie koszy, koszenie, opryskiwanie terenów zielonych, |
|  | 98/29 | 0,4200 | naprzeciwko Gondka (teren przed Hrymniakiem i Kotem) | koszenie |
|  | 101/15 | 0,6900 | koło Gondka | koszenie |
| Wiekowice | 32/4 | 0,0860 | świetlica | opróżnianie koszy, koszenie, opryskiwanie terenów zielonych, |
| Wiekowo | 469/31 | 0,5370 | Senior-Wigor | opróżnianie koszy, koszenie, opryskiwanie terenów zielonych, |
|  | 485/20 | 0,3630 | oczyszczalnia | koszenie |
| Zakrzewo | 66/3 | 0,1400 | świetlica | opróżnianie koszy, koszenie, opryskiwanie terenów zielonych, |
|  | 66/4 | 0,0500 | plac zabaw | opróżnianie koszy, koszenie, opryskiwanie terenów zielonych, |
|  | 105/2 | 1,3500 | boisko | opróżnianie koszy, koszenie, opryskiwanie terenów zielonych, |
| Żukowo Morskie | 53 | 0,2179 | plac zabaw | opróżnianie koszy, koszenie, opryskiwanie terenów zielonych, |

- Do Wykonawcy należy oczyszczanie zatoczek i przystanków autobusowych nie rzadziej niż raz  w miesiącu z zachowaniem warunku aby nie dopuszczać do zalegania nieczystości. Bieżące utrzymanie w czystości zatoczek i przystanków autobusowych ma polegać przede wszystkim na:

- zamiataniu ręcznym oraz mechanicznym oraz wywozie powstałych odpadów,

- zbieraniu odpadów komunalnych oraz innych takich jak m.in. gałęzie, liście, odpady zielone etc.,

- opróżnianiu koszy ulicznych ustawionych na terenie gminy z częstotliwością zapobiegającą się ich przepełnianiu jednak nie rzadziej niż jeden (1) raz w tygodniu. Zebrane odpady należy zagospodarować we własnym zakresie.

- utrzymanie w należytym stanie przystanków, poprzez wymianę zniszczonych elementów oraz ich malowanie;

| Zestawienie przystanków na terenie Gminy Darłowo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Droga | Lokalizacja przystanku |  | Nazwa miejscowości | Konstrukcja | Rok budowy | Zatoka | siedzisko | kosz |
|  |  | Kilometraż | Strona |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3712 |  | Prawa | Boryszewo | bet/drew |  |  | Tak | Tak |
| 2 | 3700 |  | Lewa | Kopań | metal. |  |  | Tak | Tak |
| 3 | 3700 |  | Lewa | Cisowo | murow. |  |  | Tak | Tak |
| 4 | 3703 | 2,948 | Prawa | Kowalewiczki | murow. |  |  | Tak | Tak |
| 5 | 3703 |  | Lewa | Kowalewiczki | metal |  |  | Tak | Tak |
| 6 | 3703 | 3,565 | Lewa | Kowalewice | murow. |  |  | Tak | Tak |
| 7 | 3703 |  | Lewa | Kowalewice | met./szkło |  |  | Tak | Tak |
| 8 | 3703 | 4,93 | Prawa | Borzyszkowo | murow. |  |  | Tak | Tak |
| 9 | 3703 | 8,27 | Lewa | Stary Jarosław | metal. |  |  | Tak | Tak |
| 10 | 150026 |  | Lewa | Sińczyca | metal. | 2015 |  | Tak | Tak |
| 11 | 3705 |  | Prawa | Nowy Jarosław | metal. |  |  | Tak | Tak |
| 12 | 3705 |  | Lewa | Nowy Jarosław | metal. |  |  | Tak | Tak |
| 13 | 37 | 9,902 | Lewa | Słowino | metal |  | TAK | Tak | Tak |
| 14 | 37 | 10,072 | Prawa | Słowino | metal. |  | TAK | Tak | Tak |
| 15 | 3708 | 0,301 | Prawa | Rusko | elem. bet |  | TAK | Tak | Tak |
| 16 | 3708 | 1,785 | Lewa | Domasławice | metal. |  |  | Tak | Tak |
| 17 | 3708 | 2,848 | Prawa | Domasławice | bet/drew |  |  | Tak | Tak |
| 18 | 3708 | 3,905 | Lewa | Domasławice | mur. |  |  | Tak | Tak |
| 19 | 3709 | 1,663 | Prawa | Zagórzyn | metal. |  |  | Tak | Tak |
| 20 | 510 | 1,98 | Prawa | Jeżyce Kolonia | mur/stal |  |  | Tak | Tak |
| 21 | 510 |  | Prawa | Jeżyce Kolonia | metal. |  |  | Tak | Tak |
| 22 | 3711 | 0,272 | Prawa | Rusko | metal. Bis |  | TAK | Tak | Tak |
| 23 | 3711 | 2,634 | Prawa | Porzecze | metal. |  |  | Tak | Tak |
| 24 | 3711 | 3,057 | Prawa | Porzecze | metal. |  |  | Tak | Tak |
| 25 | 3711 |  | Lewa | Porzecze | metal. | 2015 |  | Tak | Tak |
| 26 | 3711 | 4,23 | Lewa | Pęciszewko | metal. |  | TAK | Tak | Tak |
| 27 | 3711 | 4,307 | Prawa | Pęciszewko | bet./drew |  | TAK | Tak | Tak |
| 28 | 3711 | 5,144 | Lewa | Jeżyce | metal. | 2015 | TAK | Tak | Tak |
| 29 | 3711 | 5,196 | Prawa | Jeżyce | metal. | 2015 | TAK | Tak | Tak |
| 30 | 3711 | 6,495 | Lewa | Jeżyczki | murow. |  | TAK | Tak | Tak |
| 31 | 3711 | 7,867 | Prawa | Jeżyczki | murow |  |  | Tak | Tak |
| 32 | 3711 | 9,021 | Lewa | Jeżyczki | murow |  | TAK | Tak | Tak |
| 33 | 3713 | 2,895 | Prawa | Dobiesław | murow. |  |  | Tak | Tak |
| 34 | 3713 |  | Prawa | Dobiesław |  |  |  |  | Tak |
| 35 | 3713 | 4,241 | Prawa | Dobiesław | murow. |  |  | Tak | Tak |
| 36 | 3713 | 5,171 | Prawa | Wiekowice | murow. |  |  | Tak | Tak |
| 37 | 3713 | 6,32 | Prawa | Wiekowice | metal./szkło | 2015 |  | Tak | Tak |
| 38 | 3713 |  | Prawa | Wiekowice | metal. |  |  | Tak | Tak |
| 39 | 3713 |  | Prawa | Wiekowice | metal. |  |  | Tak | Tak |
| 40 | 3714 |  | Prawa | Wiekowo | metal. |  |  | Tak | Tak |
| 41 | 3714 |  | Prawa | Wiekowo | mur |  | TAK | Tak | Tak |
| 42 | 3724 |  | Prawa | Palczewice | metal. |  |  | Tak | Tak |
| 43 | 3726 | 1,896 | Lewa | Barzowice | murow. |  |  | Tak | Tak |
| 44 | 3726 | 2,162 | Prawa | Barzowice | metal. |  |  | Tak | Tak |
| 45 | 203 |  | Lewa | Gleźnówko | met./szkło | 2015 | TAK | Tak | Tak |
| 46 | 203 |  | Prawa | Gleźnówko | met./szkło | 2015 | TAK | Tak | Tak |
| 47 | 203 |  | Lewa | Gleźnowo | met./szkło | 2015 | TAK | Tak | Tak |
| 48 | 203 |  | Prawa | Gleźnowo | met./szkło | 2015 | TAK | Tak | Tak |
| 49 | 203 |  | Lewa | Bukowo Morskie | met./szkło | 2016 | TAK | Tak | Tak |
| 50 | 203 |  | Prawa | Bukowo Morskie |  |  | TAK |  | Tak |
| 51 | 203 |  | Prawa | Bukowo Morskie | met./szkło | 2015 | TAK | Tak | Tak |
| 52 | 203 |  | Lewa | Bukowo Morskie | met./szkło | 2015 | TAK | Tak | Tak |
| 53 | 203 |  | Prawa | Bukowo Morskie | metal | 2015 | TAK | Tak | Tak |
| 54 | 203 | 22+491 | P | Dąbki | met./szkło | 2017 | TAK | Tak | Tak |
| 55 | 203 | 22+713 | L | Dąbki | murow. | 2017 | TAK | Tak | Tak |
| 56 | 203 | 23+208 | L | Dąbki | met./szkło | 2017 | TAK | Tak | Tak |
| 57 | 203 | 23+445 | P | Dąbki | met./szkło | 2017 | TAK | Tak | Tak |
| 58 | 203 | 23+854 | L | Bobolin | met./szkło | 2017 | TAK | Tak | Tak |
| 59 | 203 | 24+114 | P | Bobolin | met./szkło | 2017 | TAK | Tak | Tak |
| 60 | 203 | 25+085 | P | Bobolin | met./szkło | 2017 | TAK | Tak | Tak |
| 61 | 203 | 25+265 | L | Bobolin | met./szkło | 2017 | TAK | Tak | Tak |
| 62 | 203 | 26+444 | P | Żukowo Morskie | met./szkło | 2017 | TAK | Tak | Tak |
| 63 | 203 | 26+545 | L | Żukowo Morskie | met./szkło | 2017 | TAK | Tak | Tak |
| 64 | 203 | 27+415 | P | Żukowo Morskie | met./szkło | 2017 | TAK | Tak | Tak |
| 65 | 203 | 27+510 | L | Żukowo Morskie | met./szkło |  | TAK | Tak | Tak |
| 66 | 203 |  | Lewa | Żukowo Morskie |  | 2017 | TAK |  | Tak |
| 67 | 203 |  | Prawa | Żukowo Morskie |  | 2017 | TAK |  | Tak |
| 68 | 203 |  | Lewa | Cisowo | elem. bet |  |  | Tak | Tak |
| 69 | 203 |  | Prawa | Cisowo | metal. |  |  | Tak | Tak |
| 70 | 203 |  | Lewa | Zakrzewo | metal. |  |  | Tak | Tak |
| 71 | 203 |  | Prawa | Zakrzewo | metal. |  |  | Tak | Tak |
| 72 | 203 |  | Lewa | Kopnica | elem. bet |  |  | Tak | Tak |
| 73 | 203 |  | Lewa | Drozdowo | elem. bet |  | TAK | Tak | Tak |
| 74 | 203 |  | Lewa | Sulimice | elem. bet |  |  | Tak | Tak |
| 75 | 205 |  | Lewa | Sińczyca | metal |  |  | Tak | Tak |
| 76 | 15027 |  | Lewa | Krupy | metal |  |  | Tak | Tak |
| 77 | 15027 |  | Lewa | Krupy | mur |  | TAK | Tak | Tak |
| 78 | 205 |  | Lewa | St.Jarosław |  |  | TAK |  | Tak |
| 79 | 205 |  | Prawa | St.Jarosław | metal. | 2015 | TAK | Tak | Tak |
| 80 | 205 |  | Lewa | St.Jarosław | metal. | 2015 | TAK | Tak | Tak |
| 81 | 205 |  | Prawa | St.Jarosław |  |  | TAK |  | Tak |
| 82 | 205 |  | Lewa | St.Jarosław | metal. | 2015 | TAK | Tak | Tak |
| 83 | 205 |  | Prawa | St.Jarosław | metal. | 2015 | TAK | Tak | Tak |
| 84 | 3538 |  | L | Boryszewo | metal | 2015 | TAK | Tak | Tak |
| 85 | 3538 |  | L | Boryszewo | murowany | 2015 | TAK | Tak | Tak |
| 86 | 150024 |  | P | Wicie |  |  |  |  | Tak |
| 87 |  |  |  | Zielnowo | metal |  |  | Tak | Tak |

- Utrzymanie w czystości i odpowiedniej estetyce słupów oraz tablic informacyjnych na terenie gminy przez usuwanie zniszczonych oraz nieaktualnych ogłoszeń, plakatów, etc.;

- Opryskiwanie środkami chemicznymi chodników, parkingów, zatoczek i przystanków autobusowych, ścieżek pieszo-rowerowych.

- Usuwanie plakatów, ogłoszeń, etc. zawieszonych na drzewach na terenie miejscowości                       w gminie.

- Sezonowe utrzymanie stacjonarnej toalety w miejscowości Wicie od początku wakacji do 31.08. codziennie w godz. 10 – 20. Utrzymanie 6 toalet przenośnych (typu TOI TOI) od początku wakacji do 31.08.

- Zadaniem Wykonawcy będzie koszenie poboczy, przycinanie oraz usuwanie krzewów rosnących w pasach dróg gminnych na terenie gminy. Pobocza dróg gminnych, które należy kosić przy pomocy kosiarki rotacyjnej lub bijakowej zawieszonej na ciągniku rolniczym 3 razy w okresie do września 2017 r.

| Zbiorcze zestawienie długości dróg gminnych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Miejscowość | długość [m] |
| 1. | Słowino | 5 940 |
| 2. | Domasławice | 4 875 |
| 3. | Zagórzyn | 2 170 |
| 4. | Rusko | 2 365 |
| 5. | Porzecze | 1 965 |
| 6. | Pęciszewko | 330 |
| 7. | Jeżyce | 1 875 |
| 8. | Nowy Kraków | 3 780 |
| 9. | Jeżyczki | 4 095 |
| 10. | Boryszewo | 5 100 |
| 11. | Wiekowo | 690 |
| 12. | Wiekowice | 6 412 |
| 13. | Dobiesław | 1 900 |
| 14. | Gleźnowo | 4 040 |
| 15. | Gleźnówko | 2 010 |
| 16. | Sińczyca | 1 450 |
| 17. | Krupy | 2 180 |
| 18. | Zielnowo | 575 |
| 19. | Stary Jarosław | 3 620 |
| 20. | Nowy Jarosław | 1 205 |
| 21. | Kopań | 2 345 |
| 22. | Cisowo | 2 855 |
| 23. | Zakrzewo | 1 350 |
| 24. | Kopnica | 1 335 |
| 25. | Palczewice | 3 490 |
| 26. | Wicie | 5 485 |
| 27. | Barzowice | 1 325 |
| 28. | Drozdowo | 490 |
| 29. | Sulimice | 1 460 |
| 30. | Kowalewiczki | 4 810 |
| 31. | Kowalewice | 820 |
| 32. | Borzyszkowo | 1 570 |
| Razem: |  | 83 912 |